# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   三部堂基层综合医院医养健康产业项目

建设单位（盖章）：  济宁三部堂医院有限公司

编制日期：              2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 三部堂基层综合医院医养健康产业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2510-370892-04-03-326154 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | ** | 联系方式 |  | **** |
| 建设地点 |  | 山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经116度36分44.379秒，北纬35度20分58.340秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411 综合医院 |  | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84 108、医院 841-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/备案）文号 | 2510-370892-04-03-326154 |
| 总投资（万元） |  | 10100.00 |  | 环保投资（万元） | 30.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.3 |  | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 |  | 用地面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）： 1、本项目排放的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需要设置大气专项评价。 2、本项目不属于废水直排建设项目，不需要设置地表水专项评价。 3、厂区风险物质均未超过临界量，不需要设置环境风险专项评价。 4、本项目不属于取水口下游500m范围内有重要的水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道新增河道取水的污染类建设项目，不需要设置生态专项评价。 5、本项目不属于直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目，不需要设置海洋专项评价。 综上所述，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目国民经济行业类别为Q8411综合医院，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“三十七、卫生健康”里的第1条“医疗服务设施建设”行业，不在“限制类”“淘汰类”行列。因此，本项目符合国家产业政策。 2、项目选址合理性分析 （1）项目选址合理性分析 本项目位于山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层（地理位置图见附图1），用地为商业服务业用地，符合济宁北湖生态新城控制性详细规划；根据《济宁市国土空间总体规划》，本项目用地为商业服务业用地，符合济宁市国土空间总体规划要求。项目区域地势平坦，交通便利，方便与外部市场沟通交流，基础设施完善，本项目选址合理。 （2）用地符合性 本项目不属于国家自然保护区内，不占用基本农田，根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，项目不属于该文件中限制类、禁止类的范围，符合国家用地要求。 （3）集中式饮用水水源保护区概况 本项目位于济宁北湖省级旅游度假区许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层，与《济宁市人民政府关于印发济宁市城市饮用水水源保护区划分方案的通知》（济政字[2016]8号）对照，本项目位于最近的南水厂水源地的西北方向4330m，项目不在水源地范围内，且不在该水源地的上游，因此项目建设对水源地影响较小。见附图9。 3、与生态环境分区管控符合性分析 根据济宁市生态环境委员会办公室《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2024〕5号）的要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单符合性分析情况如下： （1）生态保护红线 本项目位于济宁北湖省级旅游度假区许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层，厂区中心坐标：东经116度36分44.379秒，北纬35度20分58.340秒，根据《济宁市国土空间总体规划》，本项目位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线。 （2）环境质量底线 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类区标准。项目所在地环境质量良好，该项目运营时会产生一定的污染物。采取相应的污染防治措施后，各类污染物不会对周围环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量。 （3）资源利用上线 该项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，用水量不会达到资源利用上线。因此，该项目符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 根据济宁市生态环境委员会办公室“关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知”济环委办[2024]5号，许庄街道属于重点管控单元。本项目与生态环境准入清单要求符合性分析见表 1-1。 表1-1 济宁市许庄街道生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH37081120001; 许庄街道; 山东省; 济宁; 任城区; 重点管控单元. 文件具体要求. 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 1.大气环境受体敏感重点管控区内加快推动重污染企业搬迁和环保改造。 2.大气环境布局敏感重点管控区内布局大气污染排放建设项目时，应充分评估论证区域环境影响。 3.生态保护红线应符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及国家、省有关要求，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变土地用途。 4.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 本项目不属于重污染企业；项目不在生态保护红线范围内，用地类型为商业服务业用地。; 符合. 污染物排放管控; 本项目情况; 符合性. 1.推进污水处理设施污泥安全处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 2.南水北调沿线航行船舶产生的污水、垃圾，应在具备集中处理条件的港口等统一收集、统一处理，实行登记管理，不得将污染物直接排入河流或湖泊。 3.工业企业严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求。全面加强VOCs污染管控，石化、化工和涉及涂装的各重点行业加强对VOCs的收集和治理，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求，加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车、船，严格控制柴油货车污染排放；严格落实扬尘污染防治各项措施。; 项目检验室产生的微量有机废气通过排风系统，加强通风无组织排放； 本项目废水经院区污水处理站处理后经污水管网排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理。; 符合. 环境风险防控; 本项目情况; 符合性. 1.强化城镇生活污染防治，采取有效措施，减少污水处理厂检修期和突发事故状态下污水直排对水体水质的影响。 2.完善生活垃圾收集储运系统，全面推广密闭化收运。 3.加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。 4.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 当区域将出现重污染天气时，严格落实各项应急减排措施；; 符合. 资源开发效率要求; 本项目情况; 符合性. 1.实施生活节水改造，禁止生产、销售并限期淘汰不符合节水标准的产品、设备。 2.新建高耗能项目能耗要达到相关要求。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能降耗，持续降低单位GDP能耗及煤耗水平。因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。 3.禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应限期淘汰或改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目实施节水措施，不属于高耗能项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号）相关要求。 4、其他环保政策符合性分析 （1）与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》的符合性分析 表1-2 项目与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》的符合性分析 计划要求; 本项目情况; 结论. 蓝天保卫战行动计划; 淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类 ”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险 ”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。单厂区焦化产能 100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。; 本项目属于综合医院项目，不属于左侧重点行业。; 符合. 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，到2025年，完成省下达我市的煤炭消费压减任务目标。（市能源局牵头）非化石能源消费比重提高到9%左右; 本项目不涉及煤炭消耗。; 符合. 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 项目所用药品器械等较少，不属于大宗物料，货物运输方式简单、运输距离较短，符合要求。; 符合. 实施 VOCs 全过程污染防治。开展 VOCs 原辅材料替代调查潜力评估，实施低 VOCs 含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs 原辅材料使用的项目，原则上应使用低（无）VOCs 含量产品。; 项目检验室产生的微量有机废气通过排风系统，加强通风无组织排放。; 符合. 强化工业源 NOX 深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染物排放稳定达到超低排放要求。; 本项目不属于燃煤机组、锅炉、钢铁企业。; 符合. 碧水保卫战行动计划; 精准治理工业企业污染。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。; 本项目废水经院区污水处理站处理后经污水管网排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理。; 符合. 净土保卫战行动计划; 提升重金属污染防控水平。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 加强固体废物环境管理。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建及污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和坚持监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环基础设施网络。; 项目一般固体废物收集后外售，危废委托有资质单位处理，固废均能妥善处置。; 符合. ## （2）与《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕48号）符合性分析 - 表1-3 项目与（济政字〔2024〕48号）的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家和省相关政策要求。; 符合. 加快推进能源低碳转型。推进清洁能源倍增行动，到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 14%以上， 电能占终端能源消费比重达 30%以上，新能源和可再生能源发电装机规模达到 650 万千瓦以上。配合做好“外电入鲁 ”。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目属于综合医院项目，不涉及左侧相关内容。; 符合. 优化调整重点行业结构。进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。（市工信局、市生态环境局、市应急局、市能源局负责，市市场监管局配合）引导水泥、焦化等产业有序调整优化。到 2025 年，2500 吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024 年年底前，按照焦化装置产能压减任务要求，完成焦化退出装置关停。; 符合. （3）与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 表1-4 项目与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的符合情况 分类; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 加快推动产业结构调整; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 本项目属于综合医院项目，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 深化工业污染源治理; 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率的排查，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放。组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，安装有效监控装置纳入监管。; 项目检验室产生的微量有机废气通过排风系统，加强通风无组织排放。; 符合. 深化生态环境制度落实; 落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县（市、区）重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。; 本项目已按要求申请废水污染物排放管理指标。; 符合. （4）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 表1-5 与鲁环字[2021]58号文的符合情况 文件要求; 本项目情况; 符合性. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“第一类鼓励类”中“三十七、卫生健康”里的第1条“医疗服务设施建设”行业。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目属于综合医院项目，项目不属于散乱污项目，项目已立项备案。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。. 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；项目不涉及煤炭消耗。; 符合. （5）与《济宁市大气污染防治条例》（2021年5月28日修订公布）的符合性分析 表1-6 项目与《济宁市大气污染防治条例》符合情况 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 新建、改建、扩建的建设项目，其新增的大气重点污染物排放量应当实施倍量替代。; 本项目不涉及颗粒物、VOCs、SO2、NOx有组织排放，无需申请颗粒物、VOCs、SO2、NOx总量指标。; 符合. 2; 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。; 本项目不属于严重污染大气环境的项目。; 符合. 3; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采、火电、焦化等粉尘和气态污染物排放企业，应当强化大气污染治理，各项大气污染物指标应当同时满足国家和省规定的大气污染物排放和控制标准。; 本项目属于综合医院项目，不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采、火电、焦化企业。; 符合. （6）与《济宁市水环境保护条例》（2021年3月1日施行）的符合性分析 表1-7 项目与《济宁市水环境保护条例》符合情况 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。; 排水采用雨、污分流制，雨水单独排入市政雨水管网。; 符合. 2; 任何单位和个人不得向雨水收集口、雨水管道或者污水收集口、污水管道倾倒污物、垃圾等废弃物。禁止畜禽屠宰、餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向外环境排放污水。餐饮业经营者应当设置隔油设施或者其他油污废水处理设施。; 符合. （7）与关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气[2023]1号）的符合性分析 表1-8 与《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气[2023]1号）符合性 具体要求; 本项目情况; 符合性. 严格工业噪声管理; 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。; 医院内部加强管理，设置提示标语，禁止喧哗、吵闹； 选用低噪声设备，采用隔声、减震等措施。; 符合. 加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。; 符合. 实施重点企业监管; 推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。; 企业每季度开展一次噪声监测。; 符合. （8）与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析 表1-9 与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析表 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类; 产能替代系数; 备注. 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）; 1.3; 具体产能替代比例按国家要求执行。. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）; 无; /. 焦化; 焦炭、半焦（兰炭）; 焦炉; 炼焦（2521）; 1; 具体产能替代比例，按照鲁政办字〔2023〕157号文件执行。. 煤制合成气; 煤制气; 煤气化炉; 煤制合成气生产（2522）; 1; /. 煤制液体燃料; 煤制油; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）; 1; /. 煤制甲醇; 1; /. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）; 1; /. 煤制乙二醇; 1; /. 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）; 1; 40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱项目，井下循环制纯碱、天然碱制纯碱项目，不执行产能替代。. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）; 1. 电石; 电石炉; 无机盐制造（2613）; 1; /. 碳化硅; 石墨化炉; 无机盐制造（2613）; 1; 半导体用碳化硅，国民经济行业分类为电子专用材料制造（3985），不属于“两高”项目范围。. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）; 1; /. 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）; 1; 以绿电制氢、副产氢为原料的合成氨项目，不作为“两高”项目；合成氨作为中间品生产下游化工品的项目，不执行产能、能耗、碳排放替代。. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）; 1; /. 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）; 2/1.5/1; 1.具体产能替代比例，按工业和信息化部原〔2024〕206号文件执行。2.新建特种水泥项目，产能可低于4000吨/日。. 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）; 无; /. 粘土砖瓦; 烧结砖、烧结瓦，不包括资源综合利用烧结砖瓦; 砖瓦窑; 粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）; 无; /. 平板玻璃; 浮法平板玻璃（不包括基板玻璃）、压延玻璃（不包括光伏压延玻璃、微晶玻璃）; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）; 1.25/1; 具体产能替代比例，按工业和信息化部原〔2024〕206号文件执行. 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维熔炉; 玻璃纤维及制品制造（3061）; 无; 超细（单丝直径≤5微米）、高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产，不作为“两高”项目。. 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）; 无; /. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）; 无; /. 耐火材料; 耐火材料; 耐火材料高温窑炉; 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）; 无; /. 石墨及碳素; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素（不包括天然石墨及制品）; 煅烧炉、焙烧炉、石墨化炉; 石墨及碳素制品制造（3091）; 无; /. 晶体硅; 多晶硅、单晶硅; 单晶炉、还原炉、精馏塔; 其他非金属矿物制品制造（3099）; 无; /. 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉、非高炉炼铁装置（氢还原除外）; 炼铁（3110）; 1.5/1.25/1; 具体产能替代比例，按工业和信息化部有关规定执行。. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）; 1.5/1.25/1. 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）; 1; /. 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）; 1; /. 有色; 氧化铝，不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料加工形成的非冶金级氧化铝; 煅烧或焙烧炉; 铝冶炼（3216）; 1; /. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽; 铝冶炼（3216）; 1; /. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜，不包括再生铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）; 无; /. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌，不包括再生有色资源冶炼; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）; 无; /. 工业硅; 矿热炉; 硅冶炼（3218）; 无; /. 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）; 1.1; 国家布局我省的煤电项目，按国家规定不实行产能替代。. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）; 1.1. 背压机组; 无. 本项目类别Q8411 综合医院，不属于“两高”项目，符合政策要求。 （9）与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）的符合性分析 表1-10 与安委办明电[2022]17号文的符合情况 文件要求; 本项目情况; 建议要求. 进一步落实部门监管指导责任。 要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。; 项目不属于以上企业，根据相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，严格落实安全生产各项责任措施。; 营运期开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。. 进一步落实企业主体责任。 推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。 严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。 对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。 开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。 认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。 对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之”，不管不问。; ①建设单位法人为厂区安全管理责任人，负责环保设备设施安全生产工作。 ②本项目采用的废水治理设备落实环保和安全“三同时"有关要求，由有资质单位进行设计、生产、安装。 ③建设单位对环保设备操作人员进行岗位培训。 ④通过分析，项目使用的废水处理设施安全风险较低。 建设单位委托专业技术单位对环保设备进行安装、检修。; ①建设单位作为厂区安全管理第一责任人，制定厂区环保设施安全管理制度。 ②环保设备由有资质单位进行设计、生产、安装、维护、检修，制定定期进行安全检查制度。. （10）与排污许可制衔接相关要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目应做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接。 （11）项目与南水北调工程的关系 根据山东省生态环境厅《关于山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》（2024年5月30日），本项目所在地属于南四湖流域的重点保护区。区域内废水排放执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区域排放限值的同时需满足地方要求。 本项目废水经院区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司，经其深度处理后达标排放。项目废水处置合理，对南水北调工程影响很小。 综上所述，本项目符合国家相关环保要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 项目名称：三部堂基层综合医院医养健康产业项目 建设性质：新建 建设地点：山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层，中心坐标：东经：116°36′47.226″ ，北纬：35°20′ 58.741″ ，项目地理位置图见附图 1。 项目总投资10100万元，总建筑面积3000m2，主要建设内容包括医疗住院、专科诊疗，设计总床位20床，提供多层次疾病诊疗、预防等综合性便民服务。本项目备案内容载明为“集智能诊疗、数字公卫、高效康养于一体的区域性基层医疗康养服务中心”，结合项目实际建设及运营规划，本项目所涉“康养”范畴仅聚焦于医疗康复相关服务，不包含养老床位设置、老年长期照护等养老服务功能，项目运营过程中无养老人群集中居住、生活照料等养老配套设施与服务的建设及开展，相关建设内容、服务范围及污染产生与排放均严格围绕基层医疗康复核心功能实施。 根据《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）的规定，项目需完成环境影响评价手续。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生 84 108、医院 841-其他（住院床位20张以下的除外）”，需要编制环境影响报告表。济宁三部堂医院有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价。我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、项目组成 项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程 类别; 工程名称; 建设内容. 主体 工程; 一层平面; 建筑面积为1314.12m2，主要布置咨询前台、门诊科室（急诊室、内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科等）、抢救室、治疗室、药剂科、检验科、X线DR检查室、CT室、超声检查室、心电检查室、中药煎药室。. 二层平面; 建筑面积为1068.43m2，主要布置住院部病房，设置护士站、医生办公室、医生值班室、护士值班室。. 三层平面; 建筑面积为1068.43m2，主要布置医院直属机关办公室、会议室。. 辅助工程; 氧气房; 位于一层室外，建筑面积为10m2，用于氧气瓶存放。. 医疗废物暂存间; 位于一层室外，建筑面积为20m2，用于医疗废物存放。. 一般固废暂存间; 位于一层西北侧，建筑面积为5m2，用于一般固废存放。. 污水处理站; 位于一层室外，外购一座站房，建筑面积为20m2，内置一套小型集成式污水处理装置，污水处理能力为10t/d，处理工艺为“调节+臭氧曝气池+絮凝沉淀+过滤吸附+消毒”。. 公用 工程; 给排水; 供水由当地市政自来水管网供给，供水有保障；排水采取雨污分流制，污水排入市政污水管网。. 供电; 由市政供电管网供给。. 环保 工程; 废水; 项目医护人员及后勤管理人员产生的生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备过程中产生的浓盐水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水经院区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理。. 废气; - 病房通风废气中的病原微生物气溶胶无组织排放； - 污水处理站废气通过装置密闭、定期喷洒除臭剂无组织排放； 检验室废气通过排风系统，加强通风无组织排放； - 煎药废气（异味）通过加强通风后无组织排放。. 噪声; 医院内部加强管理，设置提示标语，禁止喧哗、吵闹； 选用低噪声设备，采用隔声、减震等措施。. 固废; 生活垃圾经院内各楼层设置的垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运；各诊室内、护士办、病房等均设置医疗废物存放桶，医疗废物收集后在医疗废物间暂存，定期交由有资质单位处置；普通废包装材料由环卫部门清运；废药物药品作为危险废物在危险废物间暂存，定期交由有资质单位处置；未被污染的输液瓶（袋）交由专门的回收单位回收；煎药湿药渣由环卫部门清运；污水处理站污泥委托有资质单位处置；纯水制备废RO膜由相应供应商更换并回收。. 项目说明：①本项目不设传染病房和结核病房，如门诊发现传染病人，即转诊传染医院。②本项目从事中药配发及中药煎制工作，不涉及中药制剂生产工作。③根据建设单位提供的资料，项目不涉及自配检测试剂，均使用成品检测试剂；未使用氰化物试剂和含重金属试剂，不产生含氰废水、重金属废水等。④项目设置放射科，本次环评评价内容不包括含辐射的各类医疗设备，建设单位放射性设备，应委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价。同时，医院应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）做好辐射防护工作。⑤项目内不单独设置浆洗房，其需要洗涤的布草（医护人员、病人服装，住院床被等）均交由专业洗涤公司处理。⑥本项目不设有食堂，餐食由快餐公司送餐。 三、主要设备、设施 本项目主要设备见下表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; X射线计算机体层摄影设备; 套; 1; 外购. 2; TurboTom 1 S CTSOFTWARE; 套; 1; 外购. 3; 医用X射线摄影系统; 套; 1; 外购. 4; WD-ACQUIRE图像采集操作软件; 套; 1; 外购. 5; 病床; 套; 20; 外购. 6; 电脑一体机; 台; 40; 外购. 7; 会议室多媒体一体机; 台; 2; 外购. 8; gsp药品阴凉柜; 台; 3; 外购. 9; 生物显微镜; 台; 1; 外购. 10; 电动离心机24孔; 台; 1; 外购. 11; 尿液分析仪; 台; 1; 外购. 12; 全自动五分类血液仪; 台; 1; 外购. 13; 冷藏柜; 台; 1; 外购. 14; 全自动生化分析仪; 台; 1; 外购. 15; 纯水机; 台; 1; 外购. 16; 钢制输液椅; 个; 10; 外购. 17; ABS急救车; 个; 2; 外购. 18; 不锈钢治疗车; 台; 3; 外购. 19; 中药煎煮电磁炉; 台; 2; 外购. 20; 中药柜; 个; 2; 外购. 21; 血压计; 个; 10; 外购. 22; 听诊器; 个; 10; 外购. 23; 彩色多普勒超声系统; 台; 1; 外购. 24; 数字化心电图机; 台; 1; 外购. 25; 小型集成式污水处理装置; 台; 1; 外购. 备注：1.本项目设备不在国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制及淘汰类设备范围内。 2.本次环评评价内容不包括含辐射的各类医疗设备，建设单位放射性设备，应委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价。 四、主要原辅材料、能源 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 药品; 若干; 根据医疗情况采购. 2; 医疗器具、耗材（纱布、棉球、输液器、注射器、采血针、生理盐水等）; 若干; 根据医疗情况采购. 3; 试剂盒; 若干; 根据医疗情况采购. 4; 医用酒精; 10瓶; 100ml/瓶（随用随购）. 5; 84消毒液; 50瓶; 500ml/瓶（随用随购). 6; PAC 聚合氯化铝; 0.01t/a; 污水处理站药剂. 7; PAM 聚丙烯酰胺; 0.01t/a. 8; 液碱; 0.01t/a. 9; 次氯酸钠; 0.02t/a; 污水处理站消毒剂. 能源. 1; 电; 22万KWh/a; 市政电网. 2; 新鲜水; 3298.46m3/a; 市政自来水. 表2-4 本项目主要化学品原料理化性质一览表 原辅料名称; 理化性质. 医用酒精; 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。易燃、其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。本品可渗入细菌体内，在一定浓度下能使蛋白质凝固变性而杀灭细菌。最适宜的杀菌浓度为75%。. 生理盐水; 又称为无菌生理盐水，是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压基本相等的氯化钠溶液。. 84消毒液; 为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味。以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠(NaClO)。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和细菌芽孢。被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等卫生消毒。. 液碱; 液碱:氢氧化钠水溶液，纯品为无色透明液体，工业品因含杂质呈淡黄绿或淡棕色，有强腐蚀性，能与酸发生中和反应，可吸收空气中的二氧化碳生成碳酸钠，易溶于水且溶解时释放大量热，还能与油脂发生皂化反应，具有强碱性，能使酚酞试液变红。. 次氯酸钠; 次氯酸钠为无色至淡黄色液体（工业品常呈浅黄绿），有刺激性氯味，溶于水，正常环境温度下可储存与使用，较稳定。能够与还原剂发生反应，与酸反应放出氯气。兼具漂白与消毒作用。. PAM 聚丙烯酰胺; 聚丙烯酰胺是一种水溶性高分子聚合物，按离子型可分为阴离子、阳离子、非离子及两性型，外观多为白色颗粒或粉末状，易溶于水且溶解后形成高黏度水溶液，不溶于多数有机溶剂。其分子链含大量酰胺基，具有良好的吸附、架桥及絮凝作用，化学性质稳定，在不同 pH 值条件下均能保持较好的性能，温度适应性强（一般适用温度 5-40℃），广泛应用于水处理、污泥脱水等领域，需注意避免与强氧化剂、强酸强碱长期接触，以防降解失效。. PAC 聚合氯化铝; 聚合氯化铝是一种无机高分子絮凝剂，外观呈黄色、黄褐色粉末或颗粒状，易溶于水并发生水解反应，生成多核络合物及氢氧化铝胶体。其具有较强的吸附架桥和电中和能力，pH 适用范围宽（5.0-9.0），适应不同水质条件，絮凝速度快、矾花大且沉降性能好，化学稳定性佳，不易分解。PAC 不含剧毒成分，腐蚀性较低，广泛用于饮用水处理、工业废水净化等场景，储存时需注意防潮、避免与碱性物质混存。. 五、项目厂址及平面布置 本项目位于山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层。周围交通较为便利；项目区供电等条件优越，具备发展经济的良好基础和有利条件。 项目总平面布置按功能划分。一层设置咨询前台、门诊科室（急诊室、内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科等）、抢救室、治疗室、药剂科、检验科、X线DR检查室、CT室、超声检查室、心电检查室、中药煎药室。二层设置住院部病房，设置护士站、医生办公室、医生值班室、护士值班室。三层设置医院直属机关办公室、会议室。综上所述，本项目整个总平面规整有序，空间疏密有致，总体布局较合理。 六、公用工程 1、给排水 项目用水由当地自来水管网供给，供水水质、供水水压、水量均能满足生产、生活的需要。 项目用水主要为门诊病人用水、医务人员用水、后勤管理人员用水、病房用水、检验室用水、纯水机用水、煎药用水、煎药机清洗用水、地面清洁用水。 1）门诊病人用水 项目门诊量按30人次/天，根据《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]），门诊患者用水量为10-15L/人.次，本次按10L/（人·次）计，年工作365天，则门诊用水量为0.3m3/d，109.5m3/a。 2）医护人员用水 根据建设单位提供资料，项目医护人员约15人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]），医务人员用水量为150-250L/人.班，此次计算按照每人150L/d计，年工作365天，则医护人员生活用水量为2.25m3/d，821.2m3/a。 - 3）后勤管理人员用水 根据建设单位提供资料，项目后勤管理人员5人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]），后勤管理人员用水量为80-100L/人.班，此次计算按照每人80L/d计，年工作365天，则医护人员生活用水量为0.4m3/d，146m3/a。 - 4）病房用水 根据建设单位提供资料，病房内不设置浴室，参照《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]），公共浴室、病房设卫生间、盥洗住院病人每床位每天用水量200-250L，本项目取值200L/d，包括陪护用水，本项目住院区共20张病床，则用水量4m3/d，1460m3/a。 - 5）检验用水 - 本项目检验室不涉及自配检测试剂，均使用成品检测试剂；未使用氰化物试剂和含重金属试剂，不产生含氰废水、重金属废水。 - 本项目检验用水使用纯水，根据建设单位提供资料，检验室用纯水量约为0.1m3/d，36.5m3/a。 - 6）纯水机用水 - 本项目检验用水使用纯水，纯水机采用反渗透（RO）工艺，检验室用水量约为0.1m3/d（36.5m3/a），项目纯水制备系统制水率取70%，则纯水制备系统新鲜水用量为0.14m3/d（51.1m3/a），浓水产生量为0.04m3/d（14.6m3/a）。 - 7）煎药用水 - 项目设有一间煎药室，煎药室有2台中药煎药设备，每台中药煎药设备平均每天煎药6次，煎药时间1小时/次。根据建设单位提供资料，一台中药煎药设备煎药容积20L，单次添加药材量500g~2500g，对应添加水4500g~10000g（根据药材吸水性能进行调整），本次评价煎药用水量依据中间值进行核算，即项目每天煎药用水量为7250g/（次·台）*6 次/d*2 台*10-6=0.087t/d（31.76t/a）。煎药用水约70%（22.24t/a）在煎煮过程蒸发以及形成药汁交由病人带走，剩余 30%（即9.52t/a）进入药材形成湿药渣交由专业回收单位回收处理。 - 8）煎药机清洗用水 中药煎药设备每次煎煮完需清洗一次，根据建设单位提供资料，每台设备每次清洗煎药机用水量约占其容积的四分之一，即5L/（次·台），因此，项目煎药清洗水用量为5L/（次·台）*6次/d*2 台=0.06t/d（21.9t/a）。 9）地面清洁用水 医院地面需要每天清理，清理方式为拖把擦地，拖把清洗用水为新鲜自来水，根据企业提供资料，地面清洁每天用水量约1.8m3，657m3/a。 综上，该项目合计新鲜水用量为9.037m3/d，3298.46m3/a。 （2）排水 项目采用雨水、污水分流体制，雨水排入厂外的雨水管网。 医护人员及后勤管理人员产生的生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备过程中产生的浓盐水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水经院区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司，经其深度处理后达标排放。 1）医护人员生活污水：产生量约为医护人员用水量的80%，为1.8m3/d，657m3/a。 2）后勤管理人员生活污水：产生量约为后勤管理人员用水量的80%，为0.32m3/d，116.8m3/a。 - 3）纯水制备浓盐水：项目纯水制备系统制水率取70%，浓水产生量为0.04m3/d，14.6m3/a。 4）煎药机清洗废水：产生量约为清洗用水量的90%，为0.054t/d、19.71t/a。 5）门诊病人废水：产生量约为门诊病人用水量的80%，为0.24m3/d，87.6m3/a。 6）病房生活医疗混合废水：产生量约为病房用水量的80%，为3.2m3/d，1168m3/a。 7）检验室废水：产生量约为检验用水量的80%，为0.08m3/d，29.2m3/a。 8）地面清洁废水：产生量约为用水量的80%，为1.44m3/d，525.6m3/a。 项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 项目用水平衡图（单位：m3/d） - 2、消防 - 根据需要，项目配置若干室外消火栓、室内消防栓、建筑灭火器。 3、供氧系统 采用氧气罐供氧，氧气源外购。 4、消毒 ①病房空气采用循环通风系统并配置紫外线消毒；②医疗器械采用75%酒精消毒，消毒后产生的医疗废物送至医疗废物暂存间暂存，交由有资质单位进行处置。 5、通风系统 项目设置中央空调和机械通风系统，空调管道通过管井分配至各层；病房空气采用循环通风系统并配置紫外线消毒。 - 6、供暖 院区采用空调供暖。 七、项目定员及工作制度 项目劳动定员20人，采用2班工作制，每班工作12小时，每年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 本项目于现有厂房内建设，施工已经结束，施工期污染环节主要为设备的安装调试所产生的噪声污染。 - 营运期工艺流程及产排污环节 医院为医疗服务单位，为来院就医的病人提供检查、治疗、住院服务。医院运营期工艺流程图见图 2-2。 图2-2 本项目运营期工艺流程及产污环节图 项目不设置洗衣房，被单、 病服等委外清洗。本项目不设传染科和传染病房，医院不接收传染病人；无洗片室，无同位素诊断及治疗。检验室不使用含隔、铬、砷、铅、汞等的试剂。本项目不产生总α、总β、总银、总隔、总铬、六价铬、总砷、总铅、总汞等污染物。 本项目业务流程简述： （1）挂号、门诊：病人来到门诊后，挂号等待候诊。该环节会产生门诊病人废水、生活垃圾、医患噪声。 （2）辅助检查：本项目检查工作流程：录入病人信息→采用数字化医疗设备检验→显示结果；检验检查进行血常规、尿液等检查，工作流程：采取标本→进行标本编号→将标本放入仪器检测→显示结果。项目均采用先进的数字化医疗设备，检验科化验室进行检查时均采用成品检测试剂。该环节会产生检验室废水、废气，纯水制备浓盐水，医疗废物。 （3）诊断：医生随后对病人进行诊断，医生根据诊断结果对病人开出相应 的处方或进行相应的处置。本项目配有中药煎药房，煎药在密闭煎药机内进行。 该环节会产生煎药异味、煎药机清洗废水、废药渣。 （4）治疗：根据病情需要，部分病人需进行住院治疗。该环节会产生病房废气、病房生活医疗混合废水、生活垃圾、医疗废物。 （5）康复出院：诊断完成后病人即可出院。 此外，本项目的产污还包括：医护人员生活污水，后勤管理人员生活污水，地面清洁废水，纯水机定期维护会产生的废RO膜，污水处理站废气、污水处理站污泥。 2、项目产污环节 表2-5 项目产污环节一览表 类别; 产生环节; 污染源; 主要污染物; 处理措施. 废气; 污水处理站; 污水处理站废气; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 密闭、定期喷洒除臭剂，无组织排放. 检验科; 检验室废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 排风系统，无组织排放. 中药煎药房; 煎药废气; 臭气浓度; 加强通风，无组织排放. 病房; 病房通风废气; 病原微生物气溶胶; 消毒，加强通风，无组织排放. 废水; 医疗废水; 医护人员生活污水、后勤管理人员生活污水、煎药机清洗废水、门诊病人废水、病房生活医疗废水、检验室废水、地面清洁废水; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群数、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、总余氯; 医护人员及后勤管理人员产生的生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备过程中产生的浓盐水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水经院区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理. 纯水制备; 纯水制备浓盐水; 全盐量. 固体废物; 病患及职工生活; 生活垃圾; 果皮、纸屑; 收集后由环卫部门定期清运. 辅助检查、治疗; 医疗废物; 一次性医疗器具等; 委托有医疗废物处理资质的单位处置. 药房; 普通外包装材料; 塑料袋、纸盒; 外售综合利用. 医疗废物; 过期、失效药品; 委托有医疗废物处理资质的单位处置. 各科室; 未被污染的输液瓶（袋）; 玻璃、塑料; 委托专业回收单位回收. 煎药; 煎药湿药渣; 煎药湿药渣; 收集后由环卫部门定期清运. 污水处理站; 污泥; 污泥; 委托有资质的单位处置. 纯水机; 废RO膜; 废RO膜; 由厂家更换时回收处置. 噪声; 人群活动; 医患噪声; 医患噪声; 告示提醒禁止喧哗. 空调机组、泵; 空调机组、泵; 空调机组、泵运行噪声; 减震、封闭隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 1、区域环境空气质量现状 根据山东省生态环境局网站发布的《2024年全省城市环境空气质量》，2024年度济宁市大气环境质量现状见下表。 - 表3-1 2024年济宁市大气环境质量现状 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m³); 标准值 (μg/m³); 占标率 （%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101; 不达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111; 不达标. 5; CO; 日均值第95百分位浓度值; 1200; 4000; 30; 达标. 6; O3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 174; 160; 109; 不达标. 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。济宁市2024年PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。可吸入颗粒物、细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。超标原因主要是由于济宁市地处我国的北方地区，干旱少雨、风沙较大，同时机动车辆的迅速发展所带来的地面扬尘、汽车尾气和粉尘也是一个重要原因。 （2）太白湖新区环境空气质量现状 根据济宁市太白湖新区管理委员会网站公示的环境空气质量状况，太白湖新区2024年1月至12月大气环境质量污染物浓度见表3-2。 表3-2 太白湖新区大气环境质量污染物浓度一览表 时间; SO2(μg/m³); NO2(μg/m³); PM10(μg/m³); PM2.5(μg/m³); CO-95per(mg/m³); O3-8h-90per(μg/m³). 2024-1; 8; 38; 108; 80; 1.5; 86. 2024-2; /; /; 91; 65; /; /. 2024-3; 8; 21; 88; 45; 0.8; 138. 2024-4; 9; 18; 81; 36; 1; 170. 2024-5; 8; 14; 61; 28; 0.6; 190. 2024-6; 9; 14; 62; 28; 0.8; 217. 2024-7; 8; 8; 36; 19; 0.8; 168. 2024-8; 8; 12; 40; 20; 0.8; 178. 2024-9; 6; 18; 40; 22; 0.8; 183. 2024-10; 8; 26; 60; 44; 0.9; 157. 2024-11; 8; 33; 66; 45; 0.9; 105. 2024-12; 12; 47; 95; 66; 1.1; 74. 年均; 8; 23; 69; 42; 1; 151. 标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 根据上表可知，2024年太白湖新区SO2、NO2、PM10、CO和O3年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；PM2.5年均值均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）区域环境空气质量改善措施 目前当地人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》、《关于印发济宁市“十四五”生态环境保护规划的通知》（济政字[2021]90号）和《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域的大气环境质量将会逐步得到改善。 二、地表水环境 项目附近地表水主要为洸府河、老运河，根据地表水功能类别划分的要求，洸府河、老运河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）III类标准。根据2025年8月份山东省省控重点河流水质状况发布的数据，洸府河东石佛断面、老运河西石佛断面水质均为Ⅲ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 图3-1 地表水水质状况 三、地下水、土壤 （1）地下水质量 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展地下水环境现状背景值调查。 （2）土壤环境 本项目用地范围内均进行地面硬化，不存在土壤污染途径，因此，不进行土壤环境质量现状监测。 四、声环境 根据《济宁市声环境功能区划分方案（2021年修订版）》，项目所在地属于1类声环境功能区，执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。为掌握项目周边敏感目标声环境现状，于2025年11月29日在拟建项目北侧鸿顺温泉小镇小区最近的三个敏感目标处设置现状监测点，共3个，监测结果见表3-3。 表3-3 厂界噪声现状监测结果表 点位; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A); 执行标准. 监测结果; 标准值; 监测结果; 标准值. 鸿顺温泉小镇敏感点1#; 51.3; 55; 43.5; 45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 鸿顺温泉小镇敏感点2#; 51.2; 41.5. 鸿顺温泉小镇敏感点3#; 52.6; 39.0. 由上表可知，项目四周边界声环境现状监测点位所测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。项目地声环境质量现状较好，能满足环境功能要求。 五、生态环境 项目区域生物种类较少，主要为周围村民种植的农作物，生物群落相对单一。项目区周围没有重要生态环境区、生态脆弱带等。据调查，评价区内无重要的旅游资源、文物保护单位及珍稀动植物。项目施工期和运营期对当地生态环境现状影响较小。 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对现场进行踏勘及调查结果，本项目评价区域厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文化区域等保护目标，地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。结合项目的具体情况，确定项目的主要环境保护目标见表3-4及附图6。 表3-4 项目主要环境保护目标 类别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功能. 空气环境; 鸿顺温泉小镇; N; 40; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 华侨城二期; E; 210. 青建白鹭洲; SE; 250. 城投鹿港; W; 290. 华侨城一期; SW; 470. 水环境; 洸府河; W; 560; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 老运河; SE; 150. 声环境; 鸿顺温泉小镇; N; 40; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 地下水; 项目周围500m范围内地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目恶臭污染物主要来源于污水处理站，煎药气味（异味）。污水处理站周界大气污染物执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准要求，厂界臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准。检验室废气VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放，废气执行《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2限值要求。 表3-5 废气排放执行标准 位置; 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 厂界; 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 非甲烷总烃; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2. 污水处理站周边; 氨; 0.2; 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2. 硫化氢; 0.02. 臭气浓度; 10（无量纲）. 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%); 1. - 2、废水 - 医护人员及后勤管理人员产生的生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备过程中产生的浓盐水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水经院区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理。废水水质执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准限值要求，同时满足山东公用北湖污水处理有限公司进水水质标准，全盐量参照执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37 3416.1-2023）中对全盐量要求。 表3-6 项目水污染物排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准限值; 山东公用北湖污水处理有限公司进水水质; 《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37 3416.1-2023）; 本项目执行的限值. pH; 6-9; 6-9; --; 6-9. CODcr; 120; 400; --; 120. BOD5; 30; 180; --; 30. SS; 60; 200; --; 60. 氨氮; 25; 30; --; 25. 总磷（以P计）; 5; 5; --; 5. 总氮; --; 40; --; 40. 全盐量; --; --; 3000; 3000. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500; --; --; 500. 阴离子表面活性剂; 10; --; --; 10. 总余氯; 8; --; --; 8. 肠道致病菌; --; --; --; --. 肠道病毒; --; --; --; --. 挥发酚; 0.5; --; --; 0.5. 石油类; 10; --; --; 10. 动植物油; 15; --; --; 15. 色度; --; --; --; --. 总氰化物; 0.5; --; --; 0.5. - 3、噪声 - 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准; 55; 45. - 4、固体废物 一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 - 污泥执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表3控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制原则 主要控制污染物为颗粒物、VOCs、SO2、NOx、CODcr及氨氮6项指标，根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），将颗粒物、VOCs、SO2、NOx纳入大气污染物排放总量替代指标体系。 2、总量控制建议值 （1）水污染物 项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备废水、门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水，废水量：2618.51m3/a，CODcr排放量0.062t/a、氨氮排放量0.052t/a。医护人员及后勤管理人员产生的生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备过程中产生的浓盐水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水经院区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理，处理后：CODcr：0.079t/a、氨氮：0.0039t/a（0.0079t/a），纳入山东公用北湖污水处理有限公司总量控制指标进行管理。（备注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。） 本项目不需再申请废水总量控制指标，只需申请管理考核指标：总量管理指标：CODcr：0.062t/a ，NH3-N：0.052t/a。 （2）大气污染物 本项目不涉及颗粒物、VOCs、SO2、NOx有组织排放，无需申请颗粒物、VOCs、SO2、NOx总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道鸿顺温泉小镇养老公寓西侧楼第一二三层，只需进行房间隔断和设备安装。只进行设备的安装和调试，施工时间较短，本次环评不再对施工期的环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境保 护措 施 | 一、废气 本项目废气主要为污水处理站废气、煎药废气、检验室废气、病房通风废气。 1、废气源强分析 （1）污水处理站废气 本项目污水处理站在运行过程中会产生恶臭污染物NH3、H2S、臭气浓度。臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据进出水水质要求和污水处理规模可知，本项目污水处理站BOD5削减量为0.421t/a（考虑最不利影响，按最大运行负荷计算），则恶臭污染物产生量为NH3 0.0013t/a、H2S 0.000051t/a。 本项目外购一套集成式污水处理装置，布置于站房内部，因设备本身为集成密闭式处理单元，且项目废水量较小，污水处理过程中产生的废气量极少。站房日常保持通风即可使少量废气自然扩散，结合定期在装置周边喷洒除臭剂的措施，废气不会在站房内积聚，对站房及周边环境的影响非常小。 - （2）煎药废气 - 本项目一层东北角设置一间煎药室，根据就诊病人需求提供煎药服务，平均每天煎药12次，煎药时间1小时/次。中药材多为植物药材，煎药废气无毒无害，只是煎药室煎药过程中会产生少量中药异味，根据建设单位提供的资料，日常医疗以中成药为主，煎药为备用服务项目，仅根据少量病人需求进行煎药，且间隔煎药。考虑煎药次数少、间隔作业、规模小，煎药气味产生量难以量化，本次评价对其进行定性分析。煎药过程拟采取房门关闭，产生的少量气味通过通风换气保障空气通畅，预计对就诊病人和周围人群影响较小。 （3）检验废气 检验科采用自动分析仪和标准试剂盒进行检验，小部分化学试剂有极小挥发性（以非甲烷总烃计），大部分试剂最终以废液和固体废物形式产出，产生的废气极少，故本评价仅对检验废气影响作定性分析。项目检验科设有通风设施，在加强通风换气，确保空气流通后，对周围环境影响较小。 （4）病房通风废气 病房通风采用自然通风，病原微生物气溶胶无组织排放；住院病人出院后，病房经过紫外消毒，能有效杀死病毒微生物。地面、桌面等采用84消毒，经自然通风后，对院区影响较小。采取的治理措施如下： ①注意普通病房开窗通风，加强普通病房空气流动，新风量不应小于2次/h，保持清洁区域位于通风的上风侧。 ②加强紫外照射灯的检查，保证紫外线照射的正常运行。 本项目废气情况见下表： - 表4-1 项目废气污染物产排情况一览表 产污环节; 排放形式; 污染物; 年排放小时(h); 产生量(t/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). - 煎药废气; 无组织; 臭气浓度; - 4380; 少量; 少量; /. - 检验废气; 无组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; - 1000; 少量; 少量; /. 污水处理站废气; 无组织; - 氨; 8760; 0.0013; 0.0013; 0.00015. - 硫化氢; 0.000051; 0.000051; 0.0000058. - 臭气浓度; /; /; /. 病房通风废气; 无组织; - 病原微生物气溶胶; 8760; 少量; 少量; /. 2、项目废气处理措施的可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表A.1医疗机构排污单位可行技术参照表，污水处理站无组织排放废气治理可行技术为：产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。本项目外购一套集成式污水处理装置，布置于站房内部，因设备本身为集成密闭式处理单元，且项目废水量较小，污水处理过程中产生的废气量极少。站房日常保持通风即可使少量废气自然扩散，结合定期在装置周边喷洒除臭剂的措施，废气不会在站房内积聚，对站房及周边环境的影响非常小。污水处理站周边大气污染物能够满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准限值要求。 煎药废气（臭气浓度）在院区内无组织排放，加强室内通风后，厂界监控点臭气浓度、氨、硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新扩改建二级标准。 本项目产生的检验废气为无组织排放，通过加强通风，再经过较大空间的扩散稀释，非甲烷总烃厂界监控点浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2限值要求。 3、大气环境影响分析 本项目所在区域属于环境空气不达标区域，通过区域大气污染防治方案的实施，区域环境空气质量将逐步改善。本项目废气污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小，环境影响可以接受。 4、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废气监测点位及监测计划见下表。 表4-2 废气监测计划一览表 类型; 产污环节; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 运营过程; 厂界：主导风向上风向设置1个监测点、下风向设置3个监测点; 氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs（以非甲烷总烃计）; 1次/年. 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 1次/季度. 二、废水 1、废水产生及排放情况 本项目废水主要为医护人员及后勤管理人员产生的生活污水、纯水制备过程中产生的浓盐水、煎药机清洗废水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、地面清洁废水。项目日排水量为7.174m3/d，即年排水总量为2618.51m3/a。 表4-3 项目废水产生情况一览表 污染源名称; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 医疗废水（医护人员生活污水、后勤管理人员生活污水、煎药机清洗废水、门诊病人废水、病房生活医疗废水、检验室废水）; 2603.91; pH; 6-9; /. COD; 340; 0.885. BOD5; 185; 0.482. NH3-N; 40; 0.104. SS; 225; 0.586. 总氮; 45; 0.117. 总磷; 3.5; 0.0091. 粪大肠菌群数MPN/L; 1.6×108; 4.17×105. 纯水制备浓盐水; 14.6; 全盐量; 2000; 0.029. 排入院区自建污水处理站的综合废水; 2618.51; pH; /; /. COD; 338; 0.885. BOD5; 184.1; 0.482. NH3-N; 39.72; 0.104. SS; 223.8; 0.586. 总氮; 44.68; 0.117. 总磷; 3.48; 0.0091. 粪大肠菌群数MPN/L; 1.59×108; 4.17×105. 全盐量; 11.08; 0.029. 注：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），当医疗机构办公、宿舍等排水与医疗污水混合排出时一律视为医院污水。 根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024），医疗机构各主要污染物的产生浓度约为：COD：180～500mg/L（平均值为340mg/L），BOD5：120～250mg/L（平均值为185mg/L）；SS：150～300mg/L（平均值为225mg/L）；氨氮：20～60mg/L（平均值为40mg/L）；总氮：20～70mg/L（平均值为45mg/L）；总磷：2～5mg/L（平均值为3.5mg/L）；粪大肠菌群：1.0×106～3.0×10 8MPN/L（平均值为1.6×10 8MPN/L）。纯水制备浓盐水：《山东嘉源检测技术有限公司实验室建设项目》的纯水机采用反渗透工艺，纯水制备工艺与本项目完全一致，故类比该项目纯水制备浓盐水的污染物种类及浓度，即全盐量2000mg/L。. 医护人员及后勤管理人员产生的生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备过程中产生的浓盐水以及门诊病人废水、病房生活医疗混合废水、检验室废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水经院区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网统一排入山东公用北湖污水处理有限公司，经其深度处理后达标排放。 2、项目废水排入院区自建污水处理站处理可行性分析 （1）拟建项目废水排入院区自建污水处理站处理可行性分析 本项目外购一套集成式污水处理装置，布置于站房内部，处理规模为10m³/d的污水处理站，采用“调节+臭氧曝气池+絮凝沉淀+过滤吸附+消毒”工艺。 原水先进入集水调节池，主要调节水质水量，稳定后续处理条件；接着进入pH调节池，通过投加酸、碱调节污水酸碱度，保障后续工艺的适宜环境；随后进入臭氧曝气池，利用臭氧氧化作用，去除部分有机物（降低CODcr、BOD5）、色度及还原性污染物；之后进入沉淀池，投加絮凝剂、助凝剂，通过絮凝沉淀去除污水中的SS（悬浮物）、部分胶体态污染物及有机物；沉淀池出水进入过滤吸附系统，进一步去除残留的SS、少量有机物及部分污染物；最后经消毒系统消毒，杀灭水中的病原微生物，处理后达标外排。沉淀池产生的污泥进入污泥池，最终定期清运。 本项目污水处理站消毒剂采用次氯酸钠，次氯酸钠在酸性条件下易产生氯气，而项目废水调节的pH值7.1~7.2为碱性，因此，本项目消毒使用次氯酸钠不会产生氯气。根据《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）要求，污水处理使用含氯消毒剂时，综合医疗机构和其他医疗机构消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯为3 mg/L～10 mg/L。 污水处理站工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理工艺流程图 污水处理站各单元处理效率详见表4-4。 表4-4 本项目废水处理情况一览表 处理单元; 指标; 产生浓度（单位：mg/L；粪大肠菌群MPN/L）. CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 粪大肠菌群; 总氮; 总磷; 全盐量. 调节池+臭氧曝气池; 进水; 338; 184.1; 39.72; 223.8; 1.59×108; 44.68; 3.48; 11.08. 去除率; 80%; 70%; 20%; 10%; 99.90%; 10%; 0; 0. 出水; 67.6; 55.23; 31.78; 201.42; 1.59×105; 40.21; 3.48; 11.08. 沉淀池; 进水; 67.6; 55.23; 31.78; 201.42; 1.59×105; 40.21; 3.48; 11.08. 去除率; 50%; 40%; 10%; 95%; 0; 5%; 5%; 0. 出水; 33.8; 33.14; 28.60; 10.07; 1.59×105; 38.20; 3.31; 11.08. 过滤吸附系统; 进水; 33.8; 33.14; 28.60; 10.07; 1.59×105; 38.20; 3.31; 11.08. 去除率; 30%; 30%; 30%; 80%; 0; 0; 0; 0. 出水; 23.66; 23.20; 20.02; 2.01; 1.59×105; 38.20; 3.31; 11.08. 消毒系统; 进水; 23.66; 23.20; 20.02; 2.01; 1.59×105; 38.20; 3.31; 11.08. 去除率; 0; 0; 0; 0; 99.90%; 0; 0; 0. 出水; 23.66; 23.20; 20.02; 2.01; 159; 38.20; 3.31; 11.08. 综合去除效率; 93.0%; 87.4%; 49.6%; 99.1%; 100%; 14.5%; 4.9%; 0. 达标情况; 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准及山东公用北湖污水处理有限公司进水水质标准，全盐量参照执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37 3416.1-2023）中对全盐量要求。（mg/L）; 120; 30; 25; 60; 500.00; 45.00; 4.00; 3000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 院区自建污水处理站对各污染物的总去除率分别为COD 93.0%、BOD5 87.4%、SS99.1%、氨氮49.6%、总氮14.5%、总磷4.9%、粪大肠菌群100%，废水中各污染物排放量分别为CODcr 0.062t/a、BOD5 0.061t/a、氨氮0.052t/a、SS 0.0053t/a、总磷0.0087t/a、总氮0.10t/a。污水排放浓度满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准限值要求，同时满足山东公用北湖污水处理有限公司进水水质标准，全盐量满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37 3416.1-2023）中对全盐量要求。 （2）废水排放口基本情况见下表。 表4-5 废水排放口基本情况表及排放标准 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排放方式; 排放 去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准浓度限值(mg/L). DW001; 污水总排放口; 116度36分46.256秒; 35度20分58.412秒; 一般排放口; 间接排放; 市政污水管网; 间歇排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 山东公用北湖污水处理有限公司; COD; 30. BOD5; 10. 氨氮; 1.5（3）. SS; 10. pH; 6-9. 总氮; 10（12）. 总磷; 0.3. 粪大肠菌群数MPN/L; /. 全盐量; 2500. 备注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、废水处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表A.1医疗机构排污单位可行技术参照表，本项目采用的技术与可行技术对比情况详见下表。 表4-6 本项目污水处理站工艺与可行技术对比情况一览表 废水类别; 污染物种类; 污染防治可行技术; 本项目采用的技术; 是否属于可行技术. 医疗污水; 粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总余氯等; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 调节+臭氧曝气池+絮凝沉淀+过滤吸附+消毒; 是. 通过上表分析，本项目污水处理站采用的工艺属于可行技术。 4、项目废水依托山东公用北湖污水处理有限公司的可行性分析 山东公用北湖污水处理有限公司位于济宁北湖度假区内，京杭运河以西，规划南二环路北，孙杨田村以西。接纳的污水主要来自北湖度假区，其周边的水环境包括京杭大运河、北湖等。采用“A2O生物处理+V型滤池”处理工艺，处理能力设计规模4万m3/d，一期2万m3/d。运行以来，出水稳定达标排放，水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准要求。中水排入北湖湿地，作为景观用水使用。污水处理工艺流程如下： 图4-1 山东公用北湖污水处理有限公司处理工艺流程图 ①污水管网铺设 山东公用北湖污水处理有限公司的服务范围包括本项目所在的区域，且已铺设到本项目所在地，污水处理能力已包括项目所在区域产生的污水，本项目废水排入污水处理厂是可靠的。 ②进水水质 根据工程分析，项目废水排入山东公用北湖污水处理有限公司做深度处理，废水水质能够满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准限值要求及山东公用北湖污水处理有限公司进水水质标准。确保项目排放的废水对污水处理厂的负荷冲击风险较小，因此拟建项目废水进入山东公用北湖污水处理有限公司进行处理是可行的。 ③处理能力 山东公用北湖污水处理有限公司现有污水处理能力2万m3/d，目前日处理污水约1.72万吨，本项目废水产生量为7.174m3/d，有足够的能力接纳项目产生的废水。 ④出水水质情况 根据山东公用北湖污水处理有限公司近一年的在线监测数据，尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准及《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB37 4809-2025）A标准。 图4-2 山东公用北湖污水处理有限公司最近12个月氨氮的监测数据 图4-3 山东公用北湖污水处理有限公司最近12个月COD的监测数据 综上所述，建设项目废水排放量较小，占山东公用北湖污水处理有限公司处理能力的比例较小，污水水质简单，可达到污水处理厂的接管标准要求，本项目污水进入山东公用北湖污水处理有限公司处理是可靠的，对污水处理厂影响不大。项目废水排入山东公用北湖污水处理有限公司是可行的。 本项目污染物主要为CODCr、氨氮，排入外环境的各污染物浓度分别按30mg/L和1.5mg/L（3mg/L）计。 表4-7 项目废水排放情况 项目; 废水量（m3/a）; CODCr; NH3-N. 拟建项目排入山东公用北湖污水处理有限公司; 污染物排放浓度（mg/L）; 2618.51; 23.66; 20.02. 污染物排放量（t/a）; 0.062; 0.052. 山东公用北湖污水处理有限公司处理后排入外环境的量; 污染物排放浓度（mg/L）; 30; 1.5（3）. 污染物排放量（t/a）; 0.079; 0.0039（0.0079）. 总量管理指标（t/a）; 0.079; 0.0039（0.0079）. 备注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。. 5、监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废水污染源监测计划见下表。 - 表4-8 废水污染源监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 医院污水; DW001; 流量; 自动监测. pH; 1次/12小时. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; /. 三、噪声 1、噪声源 本项目主要噪声源为空调机组、风机、污水处理站水泵运行时产生的噪声，以及人员活动噪声等。 2、噪声防治措施 ①本项目营运期医患人员嘈杂声，呈间断性特点，医院通过加强管理，制定严格的规章制度，张贴禁止喧哗的标语，营造一个安静的休养环境。 ②加强治理：设备选型时选择噪声低的设备，对设备采取减振、隔音、建筑屏蔽等措施，采取降噪措施后，噪声水平可降低约20dB (A)。 ③合理布局，加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 3、噪声影响预测分析 采用“环境影响评价技术导则—声环境”（HJ2.4-2021）中推荐模式对厂界噪声进行预测。 （1）室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q—指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB（A）； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N—室内声源总数； ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB（A）； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB（A）； ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S—透声面积，m2。 ⑤然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（工业噪声源）： a、点声源 Adiv＝20Lg（r/ro） b、有限长（Lo）线声源 当r＞Lo且ro＞Lo时 Adiv＝20lg（r/ro） 当r＜Lo/3且ro＜Lo/3时 Adiv＝10lg（r/ro） 当Lo/3＜r＜Lo且Lo/3＜ro＜Lo时 Adiv＝15lg（r/ro） ②空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少。 ③地面效应引起的衰减量Agr 本工程地面为水泥硬化路面，地面效应引起的衰减量很小。 ④屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 ⑤其他多方面原因引起的衰减量Amisc 主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。 4、预测点位 本项目50米范围内有鸿顺温泉小镇小区等声环境保护目标，噪声预测范围为项目区厂界外1m范围，以建设项目厂界（东厂界、南厂界、西厂界、北厂界）和声环境保护目标为预测点，共7个。 |

- 5、噪声源强调查清单

表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 空调机组 | -10.4 | 13.3 | 1.2 | / | 60 | 低噪声设备，基础减震 | 24h |
| 2 | 风机 | -10.8 | 12.5 | 1.2 | / | 60 | 低噪声设备，基础减震 | 24h |
| 备注：表中坐标以厂界中心（116.612403,35.349479）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 污水处理站-声屏障 | 水泵 | 65 | 室内布置、隔声 | 5.5 | 10.3 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 60.1 | 60.1 | 60.0 | 60.1 | 24h | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 40.1 | 1 |
| 备注：表中坐标以厂界中心（116.612403,35.349479）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 6、噪声预测结果 通过预测模型计算，项目厂界及环境保护目标处噪声预测结果与达标分析见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 13.9; 10.8; 1.2; 昼间; 15.2; 55; 达标. 13.9; 10.8; 1.2; 夜间; 15.2; 45; 达标. 南侧; -8.5; -24.5; 1.2; 昼间; 8.6; 55; 达标. -8.5; -24.5; 1.2; 夜间; 8.6; 45; 达标. 西侧; -31.7; -4.2; 1.2; 昼间; 12.3; 55; 达标. -31.7; -4.2; 1.2; 夜间; 12.3; 45; 达标. 北侧; -17.4; 23.2; 1.2; 昼间; 16.7; 55; 达标. -17.4; 23.2; 1.2; 夜间; 16.7; 45; 达标. 表中坐标以厂界中心（116.612403,35.349479）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 根据预测结果，本项目建成投产后各厂界昼、夜间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类功能区标准要求。 表4-12 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 鸿顺温泉小镇小区-监测点3; 52.6; 39.0; 55; 45; 6.2; 6.2; 52.6; 39.0; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 鸿顺温泉小镇小区-监测点2; 51.2; 41.5; 7.6; 7.6; 51.2; 41.5; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 鸿顺温泉小镇小区-监测点1; 51.3; 43.5; 7.2; 7.2; 51.3; 43.5; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目北侧40m处的鸿顺温泉小镇噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。 7、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划如下。 表4-13 项目噪声监测计划表 - 类别; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次. - 厂界噪声; - 东、南、西、北四个厂界围墙外1m; 等效连续A声级; - 1次/季（昼、夜间噪声). 四、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾，医疗废物，普通废包装材料，废药物药品，未被污染的输液瓶（袋），煎药湿药渣，污水处理站污泥，纯水制备废RO膜。 1、生活垃圾 生活垃圾包括病房区、门诊区及职工生活垃圾。 病房区生活垃圾：住院患者生活垃圾产生量按0.8kg/张·天计，病房床位为20张，入住率按100%计，则住院患者垃圾产生量为5.84t/a。 门诊区生活垃圾：每天平均门诊接待人数按30人，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.19t/a。 职工生活垃圾：医护人员15人，后勤管理人员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为3.65t/a。 综上，项目生活垃圾产生量共计约11.68t/a。按照《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64，收集后由环卫部门定期清运。 2、一般工业固废 （1）普通废包装材料 普通废包装材料主要包括各种废药箱、药盒、使用说明、塑料袋等废包装材料，产生量约为0.2t/a，属于一般固废，按照《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW59 其他工业固体废物 ，废物代码为900-099-S59，收集后外售物资回收部门。 - （2）未被污染的输液瓶（袋） 未被污染的输液瓶（袋）产生量约为0.5t/a，根据卫办医发（2005）292号的要求，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，属于一般固体废物。根据《固体废物分类与代码目录》（2024），固废编码为900-099-S59，收集后暂存于废弃瓶暂存点，定期交由专业再生资源回收单位回收利用。 （3）废RO膜 本项目纯水制备设备的反渗透膜定期更换，根据企业提供资料，反渗透膜每年更换一次，产生量约0.005t/a，该过滤介质不含有或沾染毒性、感染性危险废物，属于一般固废。按照《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW59 其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59，由厂家更换时进行回收处置。 （4）煎药湿药渣 根据建设单位提供资料，本项目煎药室内设置2台中药煎药设备，一台中药煎药设备单次添加药材量500g~2500g,平均每天煎药6次，干药渣产生量依据中间值进行核算，即项目煎药干药渣每天产生量为1500g/次·台*6次/d*2 台*10-3=18kg/d，每年产生量 6.57t/a，含水量9.52t/a，则本项目湿药渣总产生量16.09t/a，属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（2024），固废编码为900-099-S59，收集后与生活垃圾一起由环卫部门清运。 3、危险废物 ①医疗废物 根据卫生部和原国家环保总局联合发布的《医疗废物分类目录》以及《国家危险废物名录（2025版）》。医疗废物属于危险废物（HW01），医疗废物分类和废物代码详见表4-14。 表4-14 医疗废物分类名录 类别; 特征; 本项目废物名称; 收集方式. 感染性废物 HW01 841-001-01; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器等。; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的医疗废物包装袋中. 损伤性废物 HW01 841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、废弃的医用针头； 2、废弃的玻璃试管、玻璃安瓿等； 3、废弃的其他材质锐器。; 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的利器盒中；2、利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 化学性废物 HW01 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、废弃的汞血压计、汞温度计。; 1、收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2、收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 药物性废物 HW01 841-005-01; 过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品。; 废弃的一般性药物; 1、少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2、批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 医疗废物包括一次性注射器、医用棉球、非化学药剂、临期药品等。根据《医疗废物集中焚烧处置工程技术规范》（HJ177-2023），按照每床位0.4kg/d量计算，本项目共设置床位20张，入住率按100%计，则项目床位医疗废物的产生量约为2.92t/a。门诊医疗废物产生量按0.1kg/人·d，本项目日接待病人30人次，门诊病人产生的医疗废物量为1.10t/a。 综上，本项目医疗废物产生量约4.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01医疗废物。医疗废物应于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物暂存间，分类收集，分类储存，不能混合，并定时采用消毒液消毒和清洁，委托有医疗废物处置资质的单位处置。 ②污水处理站污泥 污水处理站污泥：污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，参考《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中“表10.1-1 各阶段污泥量平均值”中的相关系数，具体数值见下表。 表4-15 各阶段污泥量平均值 污泥种类; 污泥来源; 总固体[g/（床.d）]; 含水率（%）; 污泥体积. L/（床.d）; L/（床.a）. 初沉污泥; 初沉池、调节池; 54; 92.0-95.0; 0.68-1.08; 249-395. 剩余污泥; 二沉池、生物反应池; 31; 97.0-98.5; 1.04-2.07; 380-755. 化学污泥; 混凝沉淀; 66-75; 93.0-97.0; 1.07-2.20; 390-840. 本项目按床位数、门诊人数与员工之和取70人，污泥产生量取混凝沉淀最大值进行计算，则污水处理站产生污泥量为0.0052t/d、1.90t/a。污泥定期清掏，清掏前需要进行检测，清掏前达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表3医疗机构控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%）。清运前需先投加生石灰进行消毒，即清即运，不在院内堆存。根据《国家危险废物名录》（2025年版），污泥危废类别为HW01，废物代码为841-001-01，委托有危废处理资质单位处置。 表4-16 一般固体废物汇总表 序号; 名称; 产生 环节; 废物代码; 物理性状; 年度产生量t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处置量 t/a. 1; 生活垃圾; 员工生活; SW64其他垃圾900-099-S64; 固; 11.68; 环卫部门处理; 11.68. 2; 废RO膜; 纯水制备; SW59 其他工业固体废物900-099-S59; 固; 0.005; 由厂家更换时进行回收处置; 0.005. 3; 普通废包装材料; 药房; 固; 0.2; 收集后外售物资回收部门; 0.2. 4; 未被污染的输液瓶（袋）; 各科室; 固; 0.5; 交由专业再生资源回收单位回收利用; 0.5. 5; 煎药湿药渣; 煎药; 固、液; 16.09; 环卫部门清运; 16.09. 表4-17 危险废物属性判定表 序号; 名称; 成分; 是否属危废; 危废类别及代码. 1; 医疗废物; 一次性注射器、医用棉球、非化学药剂、临期药品等; 是; HW01. 2; 污水处理站污泥; 污泥; 是; HW01，841-001-01. 表4-18 固体废物分析结果汇总 序号; 名称; 产生工序; 形态; 属性; 危险特性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固; SW64其他垃圾900-099-S64; --; 11.68; 由环卫部门定期清运. 2; 废RO膜; 纯水制备; 固; SW59 其他工业固体废物900-099-S59; --; 0.005; 由厂家更换时进行回收处置. 3; 普通废包装材料; 药房; 固; --; 0.2; 收集后外售物资回收部门. 4; 未被污染的输液瓶（袋）; 各科室; 固; --; 0.5; 交由专业再生资源回收单位回收利用. 5; 煎药湿药渣; 煎药; 固、液; --; 16.09; 环卫部门清运. 6; 医疗废物; 辅助检查、药房; 固; 危险废物 （HW01）; T/C/I/R/In; 4.02; 暂存医疗废物暂存间，委托有医疗处置资质单位进行处置. 7; 污水处理站污泥; 污水处理站; 固; 危险废物 （HW01，841-001-01）; In; 1.90; 污泥定期清掏，清掏前需要进行检测，检测达标后即清即运，不在院内堆存，委托有危废处置资质单位进行处置。. 3、环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）、《山东省固体废物污染环境防治条例》、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》厂区内储存设施应当满足以下要求： （1）一般固废 项目设置1间一般固废暂存间，位于一层西北侧，面积约5m2。 一般固废暂存满足以下要求： 建设单位拟按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求，对一般固废进行管理： ①委托利用/处置污染防控要求：排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 ②自行贮存/利用/处置设施污染防控要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 ③台账记录：企业建立环境管理台账制度，环境管理台账记录按照生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。一般固体废物产生清单基础信息及流向信息按年填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量处置方式等信息按月填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息批次填写。其余一般固体废物根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写，并保存电子台账+纸质台账不少于5年。 （2）危险废物 ①危险固废的存放 项目设置1处医疗废物暂存间，位于一层室外西北侧，面积约20m2。 ③医疗废物治理措施 定期将医疗废物转交给有资质的医疗废物无害化处理公司集中处理。禁止在非收集、非暂存点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物；危废转交出去后，应当对暂存点、设施及时进行清洁和消毒处理。 医疗垃圾处理过程包括收集、运送、贮存、中间处理和最终处置等过程。 ①收集 项目应当及时收集本单位产生的医疗废物，并根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ②贮存 医疗废物贮存在专门的医疗垃圾储存站（污物垃圾房），贮存的时间不得超过2d。医疗废物暂存间设置明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ③运输 医疗垃圾运送单位应当使用有明显医疗垃圾标识并符合医疗废物转运车技术要求的医疗垃圾专用车辆，及时到医疗卫生机构收集、运送一次医疗垃圾，并及时运至医疗垃圾处置单位。 ④转移 项目使用防渗漏、防抛洒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存间。运送工具在使用后应当在医院内部指定的地点及时消毒和清洁。 根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施）规定，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑤污水处理站污泥治理措施 项目污水处理站产生的污泥根据属于危险废物的范畴，统一收集，由处置单位对污水处理站污泥进行清空，使用污泥泵抽出的污泥经消毒后由有资质的单位运出医院处置。污水处理站污泥清空周期约半年/次，当天清空当天清运，不在医院内贮存。污泥清运前需满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表3控制标准要求。 经上述处理后，固体废物能够合理处置，固体废物只在厂内作短时间的堆放，对环境产生影响较小。固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 六、地下水及土壤 （1）污染源 本项目主要污染源为污水处理站和医疗废物暂存间等。 （2）污染途径 本项目不处于集中式饮用水水源保护区及其补给径流区，不处于分散式饮用水水源地，不处于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区等地下水敏感和较敏感区。 项目正常情况下，污水处理站和医疗废物暂存间等采取防渗措施，无污染途径。 事故状态下，污水处理站和医疗废物暂存间等防渗措施失效，通过垂直入渗方式进入土壤，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于混凝土渗透系数K≤1×10-10cm/s，壁厚≥250mm的防渗性能；防渗层采用钢砼防渗和防渗层，表面刷水泥基防渗涂层或防水砂浆，防渗工程的设计使用年限不低于其防护主体（如设备、管线及建构筑物）的设计使用年限。因此不会出现防渗层破裂下渗的污染途径。 （3）污染物类型及危害 表4-19 污染物类型及危害 污染源; 污染物; 污染方式; 事故类型; 可能发生的危害. 污水处理站; COD、氨氮等; 垂直入渗; 泄露、防渗层破裂; 危废渗漏污染地下水和土壤. 医疗废物暂存间; 医疗废物渗滤液等; 垂直入渗; 泄露、防渗层破裂; 危废渗漏污染地下水和土壤. （4）防控措施 ①源头控制 项目建设应对污水处理站和医疗废物暂存间等区域做好防渗处理，并加强管理，定期对设备、地面等隐蔽设施的渗漏性进行检查；对院区内可能产生污染的场地进行硬化处理；生活垃圾应做到日产日清，不在裸露的地面上堆放，严禁将垃圾等废弃物乱倒乱放；医疗废物及时入库，及时委托有资质单位进行处置；完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证污水处理站的正常运行。 ②分区防渗 根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合所建项目总平面布置情况，将所建项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：污水处理站和医疗废物暂存间； 一般防治区：除重点防渗以外的医疗区； 简单防渗区：办公室。 项目污水处理站和医疗废物暂存间等均应采取严格的防渗措施，避免各类废物和土壤的直接接触，减少废物进入土壤环境的概率，防止下渗污染土壤环境。 严格废弃物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止下渗污染土壤环境。 表4-20 地下水和土壤污染防渗分区参照表 序号; 分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 污水处理站、医疗垃圾暂存间等; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598 执行. 2; 一般防渗区; 除重点防渗区以外的医疗区域; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 办公室; 一般硬化. （5）影响分析 本项目为防止生产过程跑冒滴漏对地下水和土壤造成污染，应建设严格的防渗漏设施，使可能产生渗漏的环节均得到有效控制，从而避免跑、冒、滴、漏现象的发生。依据厂址所在地含水层和隔水层分布特征，本项目的建设对地下水和土壤的影响如下： ①正常生产状况下对地下水和土壤的影响分析 本项目拟采取地面防渗措施，措施具有较强的可行性。定期组织员工进行操作技能培训，使员工熟悉设备的操作规程和维护要点，提高操作的准确性和规范性，减少因操作失误引发的“跑冒滴漏”。开展安全意识教育活动，让员工充分认识到 “跑冒滴漏” 的危害，增强员工的责任心和安全意识。在新设备采购时，选择质量可靠、密封性能好的设备和管件，从源头上减少 “跑冒滴漏” 的可能性。对于一些关键设备和部位，可选用具有先进密封技术的产品。制定科学合理的设备维护计划，定期对设备进行维护保养，及时更换磨损的密封件、老化的管道等部件。在设备检修过程中，要严格按照检修标准和流程进行操作，确保检修质量。生产设备位于地上，跑冒滴漏现象即使发生，容易较快发现，快速处理。因此，正常工况下不会对地下水环境产生影响。 ②事故状况下地下水和土壤的影响分析 项目按要求进行分区防渗，防渗工程的设计使用年限不低于其防护主体（如设备、管线及建构筑物）的设计使用年限，因此不会出现防渗层破裂下渗的污染途径。建设单位生产过程中应充分注意地下水和土壤的污染防护措施的落实，以预防为主，防止废水排放对地下水和土壤的污染，并严格确保各种固体废物的妥善处置，在此基础上，本项目的生产不会对地下水水质和土壤产生明显的影响。 （6）跟踪监测 - 项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。本公司不属于土壤重点监管单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），未对地下水和土壤提出监测要求。 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 六、环境风险分析 （1）有毒有害和易燃易爆危险物质和风险源分布情况 本项目使用的医疗耗材为酒精、84消毒液、生理盐水、试剂盒及常用针水药品、液氧等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B，本项目涉及的风险物质为酒精（乙醇）、84消毒液（次氯酸钠）、液氧、次氯酸钠、液碱和危废等。 酒精、84消毒液、次氯酸钠、液碱随用随购，院区不会大量储存；医疗废物暂存于医疗废物暂存间内；污水处理站污泥不在院内存放；液氧储存在氧气房内。 表4-21项目有毒有害和易燃易爆危险物质、风险源分布情况及可能影响途径一览表 序号; 物质名称; 存放位置; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值; 可能影响途径. 1; 医用酒精（乙醇）; 随用随购，开封的暂存所需科室; 0.000174; 500; Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn =0.023<1; 泄漏、火灾. 2; 84消毒液 （次氯酸钠）; 随用随购，开封的暂存所需科室; 0.002; 5; 泄漏、火灾. 3; 次氯酸钠; 随用随购，开封的暂存污水处理站; 0.002; 5; 泄漏、火灾. 4; 液氧; 氧气房; 0.5; 200; 泄漏、火灾. 5; 液碱; 随用随购，开封的暂存污水处理站; 0.0016; /; 泄漏、火灾. 6; 医疗废物; 医疗废物暂存间; 1.0; 50; 洒落、火灾. 本项目Q＜1。本项目风险类型为酒精、84消毒液、次氯酸钠、液碱等发生泄漏污染地下水和土壤环境，及泄漏引发的火灾产生伴生/次生污染物排放；液氧在储存过程中由于贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏，泄漏引发的火灾产生伴生/次生污染物排放；医疗废物在收集、储存过程中包装物破裂或非法处置，泄漏物料可能会污染大气、水和土壤环境。 - （2）风险防范措施 1）污水处理设施风险防范措施： 为了保证污水处理设施正常运行，防止环境风险的发生，污水处理设施备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放情况的发生。 ①污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放。评价建议医院应对污水处理系统必须进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生； ②加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；发生废水事故性排放时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的；一旦发生故障，立即关闭排水阀门停止排水，并报告医院管理部门联系设备厂家，及时对出现故障的污水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。 ③污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。评价建议医院启用备用的应急消毒剂（如漂白粉等），采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 2）医疗垃圾管理风险防范措施： 医院应当及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；收集时严防洒漏和违反操作规程；医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明；医疗垃圾周转箱整体为硬质塑料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，可重复使用的周转箱应能被快速消毒或清洗，周转箱整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 医院的医疗废物暂时储存设施和设备，不得露天存放医疗废物，做好医疗垃圾的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行医疗垃圾暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗废物每天收集一次，2 天转运一次。要求暂存间有遮盖措施，有明显的标识并远离医疗区、和人员活动区以及生活垃圾存放场所；医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时储存地点；暂存设施、设备每天应进行消毒和清洁；对医疗废物采用危险废物转移联单管理。 3）火灾事故防范措施： ①专库应与电源、火源间隔一定距离；严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作；使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态； ②建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等； ③成立事故应急小组，规定应急状态下的联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好； ④配备相关应急设施、设备、器材与材料。项目内部的消防按国家消防法要求，平时安排有关人员培训与演习，使用和维护消防器材、工具、设施，以确保初期火灾的扑救，不延误时间，不扩大事故，不失掉灭火良机。 4）医疗试剂管理 对于医疗试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理。涉及的危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品存放数量不得构成重大危险源危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。要求与一般药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。此外，项目不得随意增大危险化学品存储量或使用量，项目不得构成重大危险源。 医院定期购买医用酒精后，应将其储存于密闭的容器中，置于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。堆放区应设立能容纳最大储存容积的围堰，并准备相应的惰性材料，发生泄漏事故时可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 5）氧气房管理 氧气房地面做防滑防静电处理，设置通风设施；储存时液氧储罐、氧气瓶需固定，严禁与油脂、易燃品混存，设置氧浓度泄漏检测报警仪与防爆型电气设备；操作人员需持证上岗，严禁穿戴沾油衣物、使用沾油工具，定期检查设备密封性并留存记录；同时配备正压式呼吸器等应急物资。 - 采取以上环境风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。 九、环保设施安全风险生产要求 根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）要求，建设项目需开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。 本项目需对“污水处理站”开展安全风险辨识评估和隐患排查治理。 1）安全风险辨识 ①如果环保设备安全设施（安全装置）质量低劣，没有按有关规定进行定期检测、校验，存在故障，导致事故的发生。 ②如果环保设备发生运行故障失修以及操作人员操作不当，如开停车操作不当及进行检修风机电机会产生电弧、电火花、电热或漏电，可能引发电气事故，遇到可燃物，可引起火灾。 ③电气设备防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程，临时用电程序不规范，或在金属容器内焊接作业时，因无可靠的防触电安全措施，未使用触电保护器和漏电保护器，可能发生触电。 ④违章作业：严重违反规章制度、工作极端不负责任、纪律松弛等人的不安全行为是引起事故的重要原因。作业人员未严格按照设备操作规程使用设备，引发意外事故；在设备检修前未进行技术交底，需检修的设备与系统未进行有效的隔离，在现场留有残留物、火种，均会埋下事故隐患；违章作业触电事故。如存在设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等，也会有触电的危险。 2）环保设施风险防范措施 为保证本项目环保设施生产过程安全运行，主要采取以下环保设施风险防范措施： ①污水处理站负责人、安全管理员和其它从业人员需培训上岗作业，从业人员需持证上岗，执行三级安全教育，开展技术培训和安全教育均可减小引发事故的几率，增加从业人员对行业、岗位危险性进行了解，避免引起事故。 ②制定适宜的安全操作规程及检查频次，生产过程中严格按操作规程进行操作，按要求进行巡回检查，及时发现现场隐患等存在的问题，避免因此引发各类事故。 ③设备及时进行维护保养，及时进行检查，及时消除隐患，避免设备疲劳运行，导致发生故障，引起事故的发生。 ④明确并落实安全管理责任、完善安全管理制度及安全操作规程，避免产生安全管理漏洞，隐患整改不到位等，导致事故的发生。 七、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 病房通风废气 | 病原微生物气溶胶 | 消毒，加强通风 | —— |
|  | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 喷洒除臭剂 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准 |
|  | 厂界废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD、氨氮、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群等 | 经院区污水处理站处理达标后，经污水管网排入山东公用北湖污水处理有限公司深度处理 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准限值要求，同时满足山东公用北湖污水处理有限公司进水水质标准 |
| 声环境 | 空调机组、泵等运转噪声，人员生活社会噪声 | 噪声 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 纯水制备 | 废RO膜 | 厂家回收处置 | 一般固废在收集、贮存、运输、利用、处置过程中，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等要求 |
|  | 药房 | 普通废包装材料 | 收集后外售物资回收部门 |  |
|  | 各科室 | 未被污染的输液瓶（袋） | 交由专业再生资源回收单位回收利用 |  |
|  | 煎药 | 煎药湿药渣 | 环卫部门清运 |  |
|  | 辅助检查、药房 | 医疗废物 | 暂存医疗废物暂存间，委托有医疗处置资质单位进行处置 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 即清即运，不在院内堆存，委托有危废处置资质单位进行处置。 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目所在区域不涉及野生动植物，无珍稀保护植物。本项目运营不会对区域生态环境产生明显不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①污水处理设施事故风险防范措施：定期检查、对操作员工进行培训、备用应急消毒剂； ②医疗垃圾管理风险防范措施：医疗废物科学分类收集、制定贮存和运送的要求、制定医疗废物泄漏防范及应急措施； ③化学品泄漏风险防范措施：危险化学品按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理，不得随意增大危险化学品存储量或使用量； ④火灾事故防范措施：建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等； ⑤制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 2、纳入排污许可管理。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设有利于经济的发展，符合产业政策和当地规划。建设单位应严格执行环保法规和环保“三同时”制度，在严格加强管理、落实各项污染防治措施，并确保日后的正常运行，则项目所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响，因此本项目的建设在环保方面是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.062t/a | / | 0.062t/a | +0.062t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.052t/a | / | 0.052t/a | +0.052t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 11.68t/a | / | 11.68t/a | +11.68t/a |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 普通废包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 未被污染的输液瓶（袋） | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 煎药湿药渣 | / | / | / | 16.09t/a | / | 16.09t/a | +16.09t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 4.02t/a | / | 4.02t/a | +4.02t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 1.90t/a | / | 1.90t/a | +1.90t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①