太白湖新区应急管理局

2025年9月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年9月份依法对山东理工精密机械有限公司、济宁华佳乐纺织服装有限公司、济宁市跃鹤面叶有限公司、济宁文通木业股份有限公司、济宁惠聚经贸有限公司、山东科斯顿液压科技有限公司、济宁市利华重工机械有限公司、山东恒旺集团有限公司、济宁市绿园医用氧气制造有限公司9家企业进行了检查，具体情况如下：
    一、隐患检查情况

- 山东理工精密机械有限公司（隐患3条）：1.车间灭火器未定期点检；2.安全生产隐患公示牌未及时更新；3.车间配电箱箱门未关闭。

- 济宁华佳乐纺织服装有限公司（隐患5条）：1.厨房煤气罐燃气报警装置未投用；2.车间内四具灭火器未进行点检；3.车间内两具灭火器过期未维保（2019.2014）；4.车间西墙配电箱未跨接；5.车间西墙应急照明灯未通电。

- 济宁市跃鹤面叶有限公司（隐患8条）：1.车间内两处灭火器被杂物遮挡未清理；2.部分配电箱警示标识破损未及时更换；3.部分配电箱前有杂物遮挡未留出操作空间；4.车间1处电器开关箱盖缺失未修理；5.车间灭火器放置处未见灭火器；6.和面机处设置的在用插排未采取防尘措施；7.锅炉房内可燃气体报警仪未设置UPS备用电源；8.配电室门前放置电动车未清理。

- 济宁文通木业股份有限公司（隐患9条）：1.多处配电箱控制开关未设置漏电保护器，跨接线破损未修理；2.部分配电箱箱门缺失未修理；3.空压机急停按钮未设置防误触措施；4.烘干房电源控制开关箱警示标识破损未更新；5.车间一处消防水管线挪作他用；6.可燃性气体报警仪未设置UPS备用电源；7.车间电源线穿墙处未使用不燃材料封堵；8.配电室线路穿墙处未封堵；9.一体式模温机燃烧器处防护盖缺失，未张贴安全操作规程。

- 济宁惠聚经贸有限公司（隐患5条）：1.车间部分配电箱被遮挡，未留出操作空间；2.装订车间配电箱内断路器底部未设置相间隔弧板，箱体未做接地保护；3.铁线订书机皮带转动部位防护罩未安装好；4.印刷车间门口应急灯未通电使用；5.印刷车间灭火器箱上放置杂物未清理。

- 山东科斯顿液压科技有限公司（隐患5条）：1.隐患排查情况未及时更新；2.车间多处疏散指示标识被遮挡；3.车间一处电器开关控制箱盖板缺失未做处理；4.室内部分消防栓被杂物遮挡未清理；5.装配室压力机急停按钮未做防误触措施和中文标识。

- 济宁市利华重工机械有限公司（隐患6条）：1.悬挂输送机未设置声光警示信号；2.车间内消防器材灭火器上方存放杂物未清理；3.喷粉作业除尘系统金属管道法兰盘个别未进行防静电跨接；4.喷粉作业烘干控制箱温度表故障未修理；5.车间内个别安全警示标志损坏未及时更新；6.现场电焊机未接地。

- 山东恒旺集团有限公司（隐患8条）：1.车间大门安全警示标志排列顺序不符合标准要求；2.车间安全出口应急疏散标识未通电；3.液压折弯机未设置从正面、侧面进入危险区域的安全防护装置；4.车间起重机滑线电源指示灯损坏；5.电动叉车设置在车间内充充电；6.调漆间通风装置被遮挡，影响通风量；7.悬挂输送机线路上未按照规定安装紧急停车开关；8.悬挂输送机未设置声光警示信号。

- 济宁市绿园医用氧气制造有限公司（隐患3条）：1、检查发现充装人员使用铁质扳手敲打气瓶；2、部分氧气瓶外观色脱落；3、部分非充装人员进入充装区域。

二、问题处理意见

对本次检查存在的52项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。