太白湖新区应急管理局

2025年11月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年11月份依法对山东超力砼业有限公司、山东瑞通砼业有限公司、山东瑞恒昇道路材料科技有限公司、锦汉机械制造（山东）有限公司、山东鲁奥重工机械有限公司、山东中济鲁源机械有限公司、中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站、济宁城汇能源有限公司、济宁任城中联水泥有限公司9家企业进行了检查，具体情况如下：
    一、隐患检查情况

- 山东超力砼业有限公司（隐患5条）：1.车间水沟上方盖板宽度不足；2.水井房电源线缆杂乱；3.卸料处警示标识破损；4.生产机组一电机防护罩缺失；5.未定期检查车间格栅板。

- 山东瑞通砼业有限公司（隐患6条）：1.应急物资清单未及时更新；2.车间一楼配电箱电缆未有效处理；3.车间二楼应急照明灯未及时修复，疏散标志被遮挡；4.车间二楼配电柜附近有杂物；5.车间二楼电动机上存放杂物；6.管理人员对灭火器使用不熟练。

- 山东瑞恒昇道路材料科技有限公司（隐患4条）：1.锅炉配电箱门破损；2.乙炔瓶外观锈蚀严重；3二氧化碳灭火器未配备防冻手套；4.锅炉区域灭火器未定期点检。

- 锦汉机械制造（山东）有限公司（隐患4条）：1.润滑油附近堆放纸箱等易燃物；2.灭火器软管弯折严重；3.氧气瓶和电源插座安全距离不足；4.主配电箱前堆放杂物。

- 山东鲁奥重工机械有限公司（隐患5条）：1.门口灭火器保险销脱落；2.配电箱盖板缺失；3.叉车未悬挂检验合格标识；4.西南角配电箱门缺少跨接保护；5.喷漆房配电箱被钢管遮挡。

- 山东中济鲁源机械有限公司（隐患5条）：1.行车防脱钩失效；2.电焊车间焊机接地线脱落；3.灭火器未定期点检；4.配电箱未做防封堵；5.叉车未张贴年检标识。

- 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站（隐患2条）：1.卸油区接地线未做防护；2.变压器护栏区域树枝等杂物未及时清除。

- 济宁城汇能源有限公司（隐患1条）：1.加油机内气体监控仪接地线未做并联连接。

- 济宁任城中联水泥有限公司（隐患5条）：1.机修车间配电箱内放置杂物未及时清理；2.机修车间插座损坏未修理；3.袋袋车道自动门控制柜损坏未修理；4.打料处皮带防护罩未及时复位；5.煤灰打灰管未固定安置。

二、问题处理意见

- 对本次检查存在的37项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。